# RINGKASAN EKSEKUTIF

ZOI Ilios 6000 Series Surgical Light - Double Dome Standard

ZOI-SL-IL-6200

- Deskripsi Produk

ZOI Ilios 6000 Series Surgical Light - Double Dome Standard merupakan alat bantu bedah berupa lampu penerangan double dome yang dapat diputar hingga 360°. Produk ini memiliki 4 kelopak & 4 kelopak  dengan berisikan 72 + 72  lampu yang dapat diatur pencahayaannya dari 40.000 lux hingga 160.000 lux dengan suhu warna 3500 ~ 5000K (dapat disesuaikan). Dilengkapi panel kontrol layar sentuh yang dapat mengatur tingkat  kecerahan cahaya, suhu warna dan mengaktifkan mode endo.

- Sejarah Pemasaran

Produk Baru

# Riwayat Penggunaan

Produk baru

# Tujuan Penggunaan

Produk ini digunakan untuk membantu penerangan operasi atau bedah di ruang ICU. Fungsi double dome yang dapat diatur ketinggiannya secara mudah dan fleksible. Dilengkapi papan kontrol untuk mengatur kecerahan, mode dan fokus lampu.

# Formula/Komponen

| Model | Bentuk Mesin (Hanya untuk referensi) | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
| ZOI-SL-IL-6200 | Foto Pr | ZOI Ilios 6000 Series Surgical Light - Double Dome Standard merupakan alat bantu bedah berupa lampu penerangan double dome yang dapat diputar hingga 340°. Produk ini memiliki 4 kelopak & 4 kelopak dengan berisikan 72 + 72 lampu yang dapat diatur pencahayaannya dari 40.000 lux hingga 160.000 lux dengan suhu warna 3500 ~ 5000K (dapat disesuaikan). Dilengkapi panel kontrol layar sentuh yang dapat mengatur tingkat kecerahan cahaya, suhu warna dan mengaktifkan mode endo. |

- Prinsip Pengujian/ Mekanisme Kerja

ZOI Ilios 6000 Series Surgical Light - Double Dome Standard terdiri dari upper arm  yang dapat berputar hingga 360° dan lower arm yang dapat bergerak secara vertikal dan berputar hingga 360°. Produk ini terdiri dari Dasar Pondasi, Lengan Putar / Upper Arm, Lengan Bawah / Lower arm, Papan Kontrol, dan Lampu 4 kelopak yang terpasang secara double dome. Produk ini dapat bergerak dalam ruang tertentu memenuhi kebutuhan penggunaan diberbagai arah, sehingga dapat memberikan penerangan yang optimal.

- Dasar pondasi (Base foundation)

Bagian atas dasar pondasi dari produk ini dipasang pada bangunan dan bagian bawahnya terhubung dengan lengan yang berputar.

- Lengan Putar (Upper Arm) Double Dome

Struktur produk ini memiliki double arm yang dapat berputar 340°. Dengan Panjang lengan sebesar 800 mm secara masing-masing (double dome). Panjang dapat disesuaikan sehingga memenuhi ruangan yang berbeda persyaratan, Terlebih lagi, ada perangkat pemosisian dan perangkat anti-drift disetiap posisi belok. Desain ini dapat menjamin keamanan. Area efektif dari langan yang berputar adalah rentang aktivitas lengan. Pengguna dapat memilih metode panjang dan kombinasi sesuai dengan kebutuhan.

- Lengan Bawah (Lower Arm) Double Dome

Struktur produk ini memiliki lower arm yang dapat berputar 340° dan dapat digerakan secara vertikal dengan didukung pegas yang dapat diatur kekerasannya.

- Papan Kontrol

Papan kontrol pada produk ini meliputi tombol kontrol pengaturan cahaya, pengaturan mode, pengaturan fokus lampu.

- Lampu 3 kelopak secara double

Lampu yang digunakan pada produk ini berjumlah 72 pcs dengan dibagi menjadi 4 kelopak utama dan 1 lingkar kelopak tengah.